BIZTONSÁGI ADATLAP

KENTAUR 5G

Klórpirifosz 5 % GR

Tartalomjegyzék

| 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 2. Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk 3. Veszélyek azonosítása 4. Elsősegélynyújtás 5. Tűzoltási intézkedések 6. Az anyag véletlen szabadba kerülése esetén alkalmazandó intézkedések 7. Kezelés és tárolás | 8. Az anyagnak való kitettség korlátozása és személyi védelem 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok 10. Stabilitás és reakcióképesség 11. Toxikológiai információk 12. Ökológiai információk 13. Ártalmatlanítás 14. Szállítási információk 15. Szabályozási információk 16. Egyéb információk |
| --- | --- |

| 1. | AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA |
| --- | --- |

|  | N Veszélyes a környezetre | A termék neve: KENTAUR 5 G Klórpirifosz 5 % GR Cég neve: CHEMINOVA AGRO, S.A. Paseo de la Castellana, 257 28046 Madrid (SPANYOLORSZÁG) |
| --- | --- | --- |

| 2.  | VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA |
| --- | --- |

|  | Ebben a részben a klórpirifosz által okozott egészségügyi veszélyeket ismertetjük; ez a termék legmérgezőbb összetevője. |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Egészségügyi veszélytényezők (Akut és krónikus) | A klórpirifosz hatóanyag veszélyes méreg (kolinészteráz gátló). Bármely bőrfelülettel érintkezve vagy a szembe kerülve gyorsan bejut a szervezetbe. Az anyaggal szennyezett ruhadarabokat azonnal le kell vetni, és az összes bőrfelületet gondosan le kell mosni. Az anyag hatásának kitett személynek azonnali orvosi kezelést kell kapnia. Az olyan kolinészteráz gátlóknak, való ismételt kitettség esetében, mint pl. a klórpirifosz, figyelmezetés nélkül megnő az érzékenység minden kolinészteráz gátló anyaggal szemben. |
| 2.2 | Az expozíció legfontosabb jelei és tünetei | Fejfájás, hányinger, hányás, görcsök, gyengeség, homályos látás, tűszerű pupillák, szorító érzés a mellkasban, nehézlégzés, idegesség, verejtékezés, könnyezés, nyáladzás, habzó száj vagy orr, izomgörcsök és kóma. |
| 2.3. | Környezeti veszélytényezők | Lásd a 12. részt. |

| 3. | ÖSSZETÉTEL/ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK |
| --- | --- |

| 3.1. | HATÓANYAG |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS név |  |  | Foszforditiosav-O,O-dietil-O-(3,5,6-triklór-2 piridinil)-észter |  |  |  |
|  | Egyéb név (nevek) |  |  | O,O-Dietil-O-3,5,6-triklór2-piridil-foszforditioát (UIPAC) |  |  |  |
|  | ISO név |  |  | Klórpirifosz |  |  |  |
|  | CAS szám. |  |  | 2921-88-2 |  |  |  |
|  | EC szám (EINECS szám) |  |  | 220-864-4 |  |  |  |
|  | EU index szám |  |  | 015-084-00-4 |  |  |  |
|  | Molekulatömeg |  |  | 350,59 |  |  |  |
|  | Összegképlet |  |  | C9H11Cl3NO3PS |  |  |  |
|  | Szerkezeti képlet |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | ÖSSZETÉTEL: |  |  |  |  |  |  |
|  | Hatóanyag |  |  | Klórpirifosz, technikai |  | 5,6 tömeg% |  |
|  | Jelentésköteles összetevők |  |  | Hordozóanyag, stb. |  | 94,4 tömeg% |  |
|  |  |  | A termék az alábbi jelentésköteles összetevőket tartalmazza |  |  |  |  |
|  |  |  | SiO2 |  |  | 27 tömeg% |  |
|  |  |  | EU besorolás: Xn; R20 Xi; R36/37: Belélegezve egészségre ártalmas Irritálja a szemet és a légzőrendszert |  |  |  |  |
|  |  |  | Alifás diéter-alkohol |  |  | 2 tömeg % |  |
|  |  |  | EU besorolás: Xn; R36: Irritálja a szemet |  |  |  |  |
|  |  |  | Szerves sav anhidrid |  |  | 0,5 tömeg% |  |
|  |  |  | EU besorolás: Xn; R22 C; R34 Xi; R42/43: Lenyelve egészségre ártalmas. Korrozív. Belélegezve és bőrre kerülve szenzitizálódást okozhat. |  |  |  |  |
|  |  |  | Besorolás a 1272/2008-as számú irányelv szerint |  |  |  |  |
|  |  |  | Akut toxicitás 3 Akut toxicitás vízben 1 Krónikus toxicitás vízben 1 |  | H301 H400 H410 | GHS 06 GHS 09 Dgr |  |
| 3.3 | Fontos felhasználási terület |  | Rovarölőszer (inszekticid) |  |  |  |  |
| 3.4 | A termék EU besorolása |  | Xi; R22 N;R50/53 |  |  |  |  |
| 3.5 | WHO besorolás |  | III. Osztály: Kissé veszélyes |  |  |  |  |
| 3.6 | USA besorolás: |  | Toxicitás: III-as kategória, Figyelmezető szó: Óvatosan Akut orális: III-as kategória Akut dermális: III-as kategória Akut belélegzési: IV-es kategória Szem irritáció: III-as kategória Bőr irritáció: IV-es kategória |  |  |  |  |
| 3.7 | Kanada – HMIS értékelés |  | Egyészségügyi hatás: 1 Gyúlékonyság: 1 Reakcióképesség: 1 Személyi védelem: lásd a 8.1 pontot |  |  |  |  |

| 4. | ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK |
| --- | --- |

|  | Ebben a részben a klórpirifosszal kapcsolatos elsősegélynyújtási intézkedéseket ismertetjük; ez a legmérgezőbb összetevője a terméknek. |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1. | Vészhelyzeti és elsősegélynyújtási eljárások leírása | Azonnal orvost kell hívni, vagy a beteget szakrendelőbe vagy kórházba kell szállítani. El kell mondani, hogy a beteg klórpirifosz, egy szerves foszfort tartalmazó rovarirtó szer hatásának volt kitéve; le kell írni állapotát és a kitettség mértékét. A mérgezett személyt azonnal el kell vinni arról a területről, ahol a klórpirifosz jelen van. |
|  |  | Ha a légzés leállt, azonnal meg kell kezdeni a mesterséges lélegeztetést és azt fenn kell tartani mindaddig, amíg az orvos átveszi a mérgezett személyt. Ha az anyagot lenyelték és a mérgezett személy eszméleténél van, gyorsan hánytatni kell. Egy vagy két pohár vizet kell vele itatni. Hányást kell nála kiváltani úgy, hogy az ujjával megérinti torkának hátsó falát. Ha a hányás bekövetkezik, utána ismét igyon folyadékot. Soha nem szabad semmit adni szájon át eszméletlen személynek. Azonnal orvost kell hívni. A termékkel való érintkezéskor a szemet vagy a bőrt azonnal alaposan ki kell mosni / le kell mosni vízzel, és a szennyezett ruhadarabokat és cipőt le kell vetni. Azonnal orvoshoz kell fordulni. |
| 4.2 | Megjegyzések az orvos számára | A klórpirifosz egy kolinészteráz gátló anyag; hatással van a központi és a perifériás idegrendszerre és légzési nehézségeket okoz. |
|  | Kolinészteráz gátlás - kezelés | Ellenszer. Ha tünetek (lásd a 3.2 pontot) jelentkeznek, atropin-szulfátot kell adni nagy dózisokban, ami gyakran életmentő ellenanyag; KETTŐ és NÉGY mg közötti mennyiségben intravénásan vagy izomba adva, a lehető legrövidebb időn belül. Ezt 5-10 percenként meg kell ismételni addig, amíg az atropinizálódás tünetei meg nem jelennek és a teljes atropinizálódást fenn kell tartani mindaddig, amíg az összes szerves foszfát lebontásra nem kerül. |
|  |  | Obidoxim-klorid (Toxogonin) vagy pralidoxim-klorid (2-PAM) is adható ideiglenesen, de ezek nem helyettesítik az atropin-szulfátot. Az oximmal végzett kezelést fenn kell tartani addig, amíg atropin-szulfátot nem lehet adni a betegnek. A tüdőödéma első jelére a betegnek kiegészítő oxigént kell adni és a tüneteket kell kezelni. Kezdeti javulás után visszaesés jelentkezhet. A BETEG NAGYON SZOROS FELÜGYELETE JAVASOLT LEGALÁBB 48 ÓRÁIG, A MÉRGEZÉS SÚLYOSSÁGÁTÓL FÜGGŐEN. |

| 5. | TŰZOLTÁSI INTÉZKEDÉSEK |
| --- | --- |

| 5.1. | Tűzoltószerek és tűzoltási eljárások | Száraz vegyszer vagy szén-dioxid kis tüzek oltására, porlasztott víz vagy hab nagy tüzek oltására. |
| --- | --- | --- |
|  |  | A tűz hatásának kitett tárolóedényeket porlasztott vízzel kell hűteni. A tüzet a szél irányából kell megközelíteni a veszélyes gőzök és mérgező bomlástermékek elkerülése érdekében. A tüzet védett helyről vagy a lehetséges maximális távolságból kell oltani. A területet gátakkal kell körülvenni az oltóvíz elfolyásának megakadályozására. A tűzoltóknak önálló levegőellátással rendelkező légzőkészüléket és védőruhát kell viselniük. |
| 5.2. | Veszélyes bomlástermékek, vagy tűz esetén keletkező melléktermékek | A legfontosabb bomlástermékek a következők: sósav, etil-szulfid, dietil-szulfid, a nitrogénoxidok és különböző klórozott szerves vegyületek. |
| 5.3 | Szokatlan tűz- és robbanásveszélyt jelentő tényezők | Lásd a 10.1 pontot. |

| 6.  | INTÉZKEDÉSEK AZ ANYAG VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE KERÜLÉSE ESETÉN |
| --- | --- |

| 6.1. | Személyi védelem | Feltakarításkor be kell tartani minden munkavédelmi és biztonságtechnikai óvintézkedést. – lásd a 8. pontot. |
| --- | --- | --- |
| 6.2 | Az anyag kiömlésekor követendő lépések | Kis mennyiségű kiömlött anyag esetén – a padlón vagy más, nem áthatolható felületen levő anyagot össze kell söpörni. Megfelelő tárolóedénybe kell tenni és az „Ártalmatlanítás” cím alatt (lásd a 13. pontot) megadott előírásokkal összhangban kell ártalmatlanítani. A területet szódaoldattal kell lemosni. Nagy mennyiségű kiömlött anyag esetén – meg kell akadályozni a padlón vagy más, nem áthatolható felületen levő anyag szétterjedését. A kiömlött anyagot lemezhordóba kell tenni és az „Ártalmatlanítás” cím alatt (lásd a 13. pontot) megadott előírásokkal összhangban kell ártalmatlanítani. A területet szódaoldattal kell lemosni Olyan kiömlött anyag esetén, amely beszívódott a földbe, az anyagot ki kell ásni, lemezhordóba kell tenni és az „Ártalmatlanítás” cím alatt (lásd a 13. pontot) megadott előírásokkal összhangban kell ártalmatlanítani. A klórpirifosz melegítés vagy a pH megfelelő beállítása (lúgos pH) hatására vízben hidrolizálhat. A termék megfelelően elvégzett égetéssel is ártalmatlanítható. |

| 7. | KEZELÉS ÉS TÁROLÁS |
| --- | --- |

| 7.1. | Az anyag kezelésekor betartandó óvintézkedések | Lásd a személyi védelem című részt a 8. pontban. |
| --- | --- | --- |
| 7.2. | Tároláskor alkalmazandó óvintézkedések | Nincs szükség speciális óvintézkedésekre. Védeni kell a napfény hosszú ideig tartó hatásától. |
| 7.3. | Tűz- és robbanásveszély megakadályozására irányuló óvintézkedések | - |

| 8.  | AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE / SZEMÉLYI VÉDELEM |
| --- | --- |

| 8.1 | Légzésvédelem | - |
| --- | --- | --- |
|  | Védőkesztyű | Vegyszerálló kesztyűt, pl. nem áthatolható réteggel ellátott, vagy butilgumiból, nitrilgumiból vagy vitonból készült védőkesztyűt kell viselni. |
|  | A szem védelme | Védőszemüveget kell viselni. |
|  | Egyéb védőfelszerelés | Overallt vagy hosszú ujjú inget, és hosszúnadrágot kell viselni. Cipőt és zoknit kell viselni. |
| 8.2 | Alkalmazott gyakorlati/higiéniai módszerek | Ha az anyaggal zárt térben végeznek munkát, mechanikus légelszívást kell alkalmazni. Azoknak a személyeknek, akik hosszabb ideig dolgoznak ezzel az anyaggal, gyakori vérvizsgálaton kell részt venniük, ahol megmérik kolinészteráz szintjüket. Ha a kolinészteráz koncentráció egy kritikus érték alá süllyed, további expozíció nem engedhető meg addig, amíg vérük kolinészteráz szintje vissza nem áll a normál értékre. Minden nem védett személyt és a gyerekeket távol kell tartani a munkaterülettől. A kesztyűket azok eltávolítása előtt szappannal és vízzel meg kell mosni. Dohányzás, evés és ivás előtt mindig meg kell mosni vízzel és szappannal a kezet, arcot és a karokat. Munka után le kell vetni minden munkaruhát és cipőt. Szappannal és vízzel kell lezuhanyozni. A munkahely elhagyásakor csak tiszta ruhát szabad viselni, a szennyeződött ruhadarabokat nem. A védőruhát és a védőfelszerelést minden használat után ki/el kell mosni. A légzőkészüléket meg kell tisztítani és szűrőjét ki kell cserélni a készülék mellé adott utasításoknak megfelelően. |

| 9.  | FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK |
| --- | --- |

| 9.1. | Halmazállapot | Granulált szilárd anyag |
| --- | --- | --- |
| 9.2. | Szín | Világosbarna |
| 9.3. | Szag | Enyhén aromás |
| 9.4. | Olvadáspont | Nem alkalmazható |
| 9.5. | Forráspont | Nem alkalmazható |
| 9.6. | Fajsúly | - |
| 9.7. | Gőznyomás | 2,0 x 10-5 Hgmm 25 oC-on (Klórpirifosz) 1,4 x 10-4 Hgmm 35 oC-on (Klórpirifosz) |
| 9.8. | Viszkozitás | - |
| 9.9. | Oldhatóság vízben | 0,94 mg/l 25 oC-on (Klórpirifosz) |
| 9.10. | Oldhatóság szerves oldószerben | - |
| 9.11 | Megoszlási hányados; n-oktanol/víz | Log Kow (log P) = 4,7 (Klórpirifosz) |
| 9.12 | pH | Nem releváns, mivel a terméket nem hígítják vízzel és nem diszpergálják abban. |
| 9.13 | Lobbanáspont | Nem alkalmazható |
| 9.14 | Öngyulladási hőmérséklet | - |
| 9.15 | Gyulladási határértékek | - |

| 10. | STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG |
| --- | --- |

| 10.1. | Hőbomlás | A termék (Klórpirifosz) 160 oC fölé felmelegítve gyorsan bomlik, jelentősen megnövelve a robbanás kockázatát. A bomlás függ az időtől és a hőmérséklettől is az önmagától gyorsuló exoterm és autokatalitikus reakciók miatt. A reakciók között vannak átrendeződések és polimerizációs reakciók, amelyek során illékony, rossz szagú és gyúlékony vegyületek, pl. dietil-szulfid szabadulnak fel. |
| --- | --- | --- |
| 10.2. | Veszélyes bomlástermékek | lásd az 5.2 pontot |
| 10.3. | Elkerülendő anyagok | Erős lúgok és erős oxidálószerek. A termék korrodálhatja a lágy acélt. |

| 11. | TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK |
| --- | --- |

| 11.1. | Egészségügyi veszélytényezők |  | lásd az 3.1 pontot |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.2. | Bejutási útvonal(ak) | - lenyelés | LD50, szájon át, patkány: 2073 mg/kg *) |  |
|  |  | - bőr | LD50, bőrön át, nyúl: > 2000 mg/kg *) |  |
|  |  | - belégzés | LC50, belélegezve, patkány: > 2,00 mg/l/4 ó *) |  |
| 11.3 | Irritáló hatás |  | A termék mérsékleten irritálja a nyulak szemét. A nyulak bőrét nem irritálja *) |  |
| 11.4 | Allergiás szenzitizáló hatás |  | Gyenge szenzitizálószer – tengerimalacok bőrén vizsgálva *) *) Hasonló készítményekkel végzett kísérletek eredményei |  |
| 11.5. | Karcinogén hatás |  | A Klórpirifosz esetében nem figyeltek meg rákkeltő hatást. |  |
| 11.6. | Szaporodásra kifejtett hatás |  | A Klórpirifosz esetében nem találtak a szaporodást érintő hatást a tesztelt dózisokban (0, 0,1, 1,0 és 5 mg/nap, heti 7 nap, két generáción keresztül). |  |
| 11.7. | Teratogén hatás |  | A Klórpirifosz nem tekinthető teratogénnek (nem okoz születési rendellenességeket) patkányokban 15 mg/kg/nap maximális dózisig (az anya esetében ez a mérgező dózis). |  |
| 11.8. | Mutagén hatás |  | In vivo és in vitro vizsgálatokban nem figyeltek meg mutagén hatást (Klórpirifosz). |  |

| 12.  | ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK |
| --- | --- |

|  | A termék mérgező madarakra és a vadvilágra, rendkívül mérgező a halakra, a vízben élő gerinctelen állatokra és nagyon mérgező a méhekre. A klórpirifosz hatóanyag akut toxicitása a következő: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Halak | 96-ó LC50, Szivárványos pisztráng (Salmo gairdneri) | 3 µg/l |
|  | - Gerinctelenek | 48-ó EC50, Vízibolha (Daphnia magna) | 1,7 µg/l |
|  | - Madarak | 8 nap, táplálékba keverve, LC50: Virginiai fogasfürj (Colinus virginianus) | 423 ppm |
|  |  | 8 nap, táplálékba keverve, LC50: Mallard kacsa (Anas platyrhynchos) | 591 ppm |
|  | - Méhek | Akut. orális, Méhek | 0,36 µg/méh |
|  |  | LD50: érintkezés, Méhek | 0,070 µg/méh |

| 13.  | ÁRTALMATLANÍTÁS |
| --- | --- |

| 13.1. | Hulladékártalmatlanítási módszerek | A kiömlött anyagot és a hulladékok az állami és a helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. Tároláskor és ártalmatlanításkor ne szennyezzenek be a termékkel vizet vagy élelmiszert vagy takarmányt. |
| --- | --- | --- |
| 13.2 | Tárolóedények ártalmatlanítása | A tárolóedényeket háromszor ki kell mosni (vagy ezzel egyenértékű tisztításnak kell alávetni) és fel kell ajánlani újrafeldolgozásra vagy kijavításra. Egy másik megoldás szerint azokat más célra alkalmatlanná kell tenni és egy szemétre feltöltött terület feltöltésekor lehet felhasználni. Az eljárásoknál azonban mindig be kell tartani az összes releváns helyi előírást. |

| 14. § | SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK |
| --- | --- |

|  | UN BESOROLÁS |  |
| --- | --- | --- |
| 14.1. | Megfelelő szállítási név | A környezetre veszélyes anyag, szilárd, N.O.S. (5 % klórpirifoszt tartalmaz). |
| 14.2. | UN szám: | 3077 |
| 14.3. | Besorolás: | 9 |
| 14.4. | Csomagolási csoport | III |
| 14.5. | Elsődleges veszély | Egyéb |
| 14.6 | Másodlagos veszély | - |
| 14.7. | Tengert szennyező anyag (P/PP) (IMDG kód) | Tengert szennyező anyag. |

| 15. § | SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK |
| --- | --- |

| 15.1. | AZ EU-BAN |  |
| --- | --- | --- |
|  | Besorolás és címkézés (a (módosított) 88/379/EGK előírás szerint) |  |
|  | Veszélyszimbólum | N Veszélyes a környezetre |
|  | Veszély azonosítása |  |
|  | Tartalmaz | Klórpirifosz-t |
|  | R mondatok | R50/53 A vízi szervezetekre nagyon mérgező, vízi környezetben hosszú távú káros hatásai lehetnek. |
|  | S mondatok | S2: Gyermekek elől el kell zárni. S13: Élelmiszerektől, italoktól és állati takarmányoktól távol kell tartani. S20/21: A termékkel végzett munka közben enni, inni és dohányozni tilos. S26: Ha a szembe kerül, a szemet azonnal ki kell mosni bő vízzel és orvoshoz kell fordulni. S35: Ezt az anyagot és tárolóedényét biztonságos módon kell ártalmatlanítani. S 37: Megfelelő kesztyűt kell viselni. S57: Az anyagot megfelelően el kell szigetelni a környezetszennyezés elkerülésére. SP1: Ne szennyezzék a vizet a termékkel vagy annak tárolóedényével. (Ne tisztítsák az alkalmazásra használt eszközöket felszíni vizek környékén és kerüljék el, hogy szennyezzék a gazdaságokról és az utakról a csapadékvizet elvezető csatornarendszert.) SPe5: A madarak és a vadon élő emlősök védelme érdekében a terméket teljesen be kell fedni a talajjal; ezt biztosítani kell még a sorok végénél is. SPe6: A madarak és a vadon élő emlősök védelme érdekében a kiömlött anyagot el kell távolítani. |
| 15.2 § | Küszöbértékek |  |
|  | Klórpirifosz | NIOSH (USA) REL TWA 0,2 mg/m3 (bőr) ACGIH (USA) TLV TWA 0,2 mg/m3 (bőr) UK 8 ó TWA 0,2 mg/m3 (bőr) Ausztrália TWA 0,2 mg/m3 (bőr) |
|  | Ártalmas részecskék | ACGIH (USA) TLV TWA 10 mg/m3 (belélegezhető frakció) TWA 3 mg/m3 (belélegezhető frakció) OSHA (USA) PEL TWA 15 mg/m3 (összes por) TWA 5 mg/m3 (belélegezhető frakció) Azonban a hatóságok által jóváhagyott határértékeket be kell tartani. |

| 16. | EGYÉB INFORMÁCIÓK |
| --- | --- |

A jelen terméket csak olyan személyek használhatják, akik ismerik annak veszélyes tulajdonságait és megkapták a megfelelő utasításokat a szükséges munkavédelmi óvintézkedésekről.